Projekt łopatek wentylatora przemysłowego

Wprowadzenie

Halifax Fan Ltd to jeden z największych na świecie producentów wentylatorów. Firma projektuje oraz wykonuje pełen zakres wentylatorów odśrodkowych z szerokiej gamy materiałów, wliczając stale różnych właściwości w fabrykach w Chinach oraz Wielkiej Brytanii. Firma ta zaopatruje klientów z przeróżnych branży takich jak przemysł farmaceutyczny, chemiczny, atomowy czy wojskowy.

Firma Halifax Fan posiada ceftyfikaty BS EN ISO9001-2000 a produkowane wentylatory przestrzegają wielu standardów takich jak API 673, API 560, Shell DEP, ATEX. Wiele z ich projektów jest wykonywanych w celu spełnienia wszystkich oczekiwań kientów, dodatkowo firma oferuje szeroką gamę usług, takich jak laserowe wyrównywanie powierzchni z rozładowaniem naprężeń, testy pracy, analizy wibracji, konsultacje, rozwiązywanie problemów, naprawy i testy energochłonności. W konsekwencji oferowania indywidualnych rozwiązań, firma Halifax jest regularnie proszona przez klientów o sprawdzenie projektowe przed dostarczeniem gotowego produktu.

Całe badanie przeprowadzone zostaje w celu sprawdzenia:

- Maksymalnej wartości naprężeń oraz odkształceń łopatki wentylatora
- Współczynnika bezpieczeństwa nowego projektu

Dodatkowe założenia i ograniczenia dotyczące projektu to:

- Wentylatora może być wykonany z Stal zwykłej jakości bądź stop niskoprocentowy o dużej wytrzymałości
- Wymagany współczynnik bezpieczeństwa to 1,75
- Maksymalne odkształcenie to 0,5 mm
- Maksymalna grubość łopatki to 5 mm

Schemat postępowania w przypadku naszego problemu projektowego

Idealizacja
Wydzielenie z modelu pojedynczej łopatki

Warunki brzegowe
Nałożenie obciążeń i więzów
Określenie warunków geometrycznych

Włączenie symulacji i analiza
Analiza współczynnika bezpieczeństwa
Ręczny przegląd wyników

Optymalizacja
Zbadanie wpływu zmiany grubości ścianki łopatki na wyniki analizy
Zmiana materiału i porównanie wyników

Idealizacja

Większość wentylatorów składa się z podobnych lub identycznych łopatek, a podczas pracy ich ugięcie i wywołane w nich naprężenia są identyczne, dlatego konieczne jest przeanalizowanie jedynie jednego ostrza wentylatora. To uproszczenie odnosi się również do cyklicznej symetrii i znacznie zmniejsza rozmiar modelu, dając większe pole manewru w celu dopracowania i sprawnej analizy wyników. Dlatego w kolejnych lrokach model wentylatora jest podzielony w ten sposób, że pozostaje tylko jedna łopatka.

- Otwórz Fan-complete.ipt.

- Utwórz nowy szkic na płaszczyźnie YZ o podanych wymiarach.

Pomoże to zmienić wyświetlanie modelu do wireframe lub koloru transparentalnego podczas tworzenia szkicu, a to pozwoli Ci zobaczyć górną płytę.

Ponieważ jest 10 łopatek, to musimy podzielić model na 36 stopniowe wycinki.

Kąt wycięcia w celu otrzymania pojedynczego ostrza =360Liczba ostrzy(łopatek)=36010=36°

Kąt drugiej linii nie jest ważny do czasu, gdy będzie się on znajdował mniej więcej po środku linii wyznaczających dwie kolejny łopatki.

- Zakończ szkic > Przy użyciu narzędza Podziel, podziel część używająć utworzonego wcześniej szkicu.

- Kliknij Ok.

Teraz, w nowej sekcji, warunki brzegowe będą przyjęte do pojedynczej łopatki wirnika.

Warunki brzegowe.

- Wybierz Środowisko > Analiza naprężeń

- Wybierz Utwórz Symulację > W nazwie symulacji wpisz „Jedno-ostrze” > Kliknij Ok

- Wybierz Wiązanie stałe > Wybierz powierzchnię jak pokazano poniżej

- Wybierz Obciążenie bryły > Kątowe > Zaznacz Włącz prędkość i przyspieszenie kątowe > Zaznacz powierzchnię w celu sprecyzowania kierunku poruszania się > Wprowadz wartość 12000 deg/s czyli 2000 rpm > Kliknij Ok

Podając wartoś w obrotach na minutę, program sam przeliczy ją na domyślną wartoś w stopniach na sekundę.

Jeżeli analizie został poddany cały wentylator, to warunki 7 i 8 byłyby wystarczające. Jednak ponieważ posługujemy się modelem pojedynczego ostrza, musimy określić dodatkowe warunki brzegowe, aby umożliwić mu zachowanie się jak kompletny model. Można to osiągnąć przez zastosowanie ograniczenia beztarciowego na wszystkich powierzchniach powstałych w wyniku zastosowania narzędzia Podziel.

- Wybierz  Utwierdzenie beztarciowe > Wybierz wszystkie osiem powierzchni powstałych po Podzieleniu > Kliknij Ok

- Wybierz Widok siatki

Kompletny model zawierałby znacznie więcej elementów tak jak pokazano poniżej.

Uruchamianie symulacji i analiza

- Wybierz Symuluj > Uruchom analizę

- Kliknij ponownie Widok siatki, w celu jej wyłączenia

Znaczniki naprężeń pojawią się na łopatkach oraz interfejsie płyty ze względu na nagłe geometryczne nieciągłości i będą ignorowane, gdy

- Wybierz Pasek kolorów > Odznacz Maksimum > Wpisz wartość 200 MPa > Kliknij Ok

- Wybierz Sonda > Kliknij na środku łopatki na początku oraz końcu

Powiększ obszar zainteresowania przed zaznaczeniem punktu pomiaru Sondy.

WAŻNE – Wartość naprężenia odczytana przy użyciu sondy jest ściśle uzależniona od miejsca kliknięcia, dlatego wartości mogą się nieco różnić.

Poniżej przedstawiono rzut kompletnego modelu wirnika obrazujący rozkład naprężeń na całej jego powierzchni.

Teraz zwiększymy siatkę w celu obserwacji różnicy w rezultatach symulacji.

- Wybierz Ustawienia Siatki > Zmień Średnią wielkość elementu na 0,05 > Kliknij Ok

- Kliknij PPM na Siatka > Wybierz Aktualizuj siatkę > Kliknij Widok siatki

Redukcja średniej wielkości elementu ma bezpośredni wpływ na wielkość siatki.

Redukcja średniej wielkości elementu z wartości 0,1 na 0,05 zaowocowała zwiększeniem ilości elementów o 285% i znaczącow wydłuży czas symulacji.

- Włącz ponownie Symulację > Wyłącz Widok siatki

Maksymalna wartość naprężenia przesunęła się na koniec łopatki i wzrosła o 26,5 %., natomiast naprężenia pośrodku łopatki badane wcześniej zmieniły się jedynie o ok 1% wzrastając do wartości 212,9MPa. Użyj sondy do porównania wyników w twoim przypadku.

- Wybierz Ustawienia siatki > Zmień Średnią wielkość elementu na 0,025 > Kliknij Ok.

- Kliknij PPM na Siatka > Wybierz Aktualizuj siatkę > Włącz Widok siatki

Redukcja średniej wielkości elementu z wartości 0,1 na 0,025 zwiększyła liczbę elementów o 1432 %.

Pełny model o średniego wielkości elementu równej 0,025 posiada 186068 elementów, co zilustrowano na rysunku poniżej.

- Uruchom symulację > Wyłącz Widok siatki

Zignoruj maksymalną wartość naprężenia znajdującego się pod górną pokrywą wirnika, gdyż jest ona wynikiem wystąpienia geometrycznych nieciągłości.

Pozycja punktu pomiaru przez sondę może być zmieniona poprzez kliknięcie prawym przysiskiem myszy na znaczniku i wybór Edycja pozycji

Poprzez zmianę pozycji, można wyświetlić wartości naprężeń w różnych obszarach modelu.

Można również zwielokrotnić znaczniki sondy w celu porównania wartości naprężeń w różnych obszarach.

Maksymalna wartość na środku łopatki nie przekracza 218 MPa. Ponieważ jest to obszar naszego zainteresowania można uznać tę wartość za maksymalną dla całego modelu.

- Podwójne kliknięcie na Przemieszczenia z drzewka Analizy naprężeń

Maksymalne przemieszczenia dla siatki o średniej wielkości elementu 0,1 oraz 0,05 przedstawiono poniżej.

Maksymalne przemieszczenie mieści się w środkowej części krawędzi łopatki i oscyluje w granicach 0,7402 do 0,7537, co daje różnicę 1,8 % przy porównaniu średniej wielkości elementu siatki 0,1 i 0,025. Wartości mogą się nieznacznie różnić.

- Podwójne kliknij na Współczynnik bezpieczeństwa

Użyj paska kolorów do ustawienia zakresu.

Bazując na wartości naprężeń na środku krawędzi łopatki (214MPa), otrzymaliśmy współczynnik bezpieczeństwa poniżej 1, co sugeruje, że projekt ten nie spełnia założeń, gdzie limit współczynnika naprężeń wynosił 1,5. W następnej części przedstawimy studio optymalizacji, gdzie spotkamy limity projektowe.

Optymalizacja

W tej części będziemy zmieniać grubość łopatki 2 2 do 5 mm używając parametryzacji i manualnej zmiany materiału ze stali średniej jakości na stal wysokiej wytrzymałości.

- Kliknij PPM na Jedno ostrze > wybierz Kopiuj symulację > Kliknij Ok

- Kliknij PPM na skopiowaną Jedno ostrze:1 > Wybierz Edytuj właściwości symulacji

- Nazwij symulację „Łopatka-optymalizacja” > Wybierz Wymiary parametryczne w polu Cel projektu > Kliknij Ok

To pozwoli nam na zajęcie się studiem parametryzacji

- Kliknij PPM na Wentylator cały z drzewka symulacji > Wybierz Wyświetl parametry

- Zaznacz bladethickness z Parametrów użytkownika > Kliknij Ok

- Wybierz Tabela parametryczna

- Kliknij PPM na Wiązania projektu > Wybierz Dodaj wiązania projektu

- Wybierz Naprężenie Von Mises z listy

- Powtórz krok 29 w celu dodania wiązań Przemieszczenia

- Zmień Typ więzu dla Maks. Naprężenie Von Mises na Górny limit > Podaj wartość Limitu jako 200

- Zmień Typ więzu dla Maks. Przemieszczenia na Górny limit > Podaj wartość Limitu jako 0,5.

- Wpisz wartość 2-5:4 w polu Wartość parametru bladethickness

To wyrażenie wygeneruje wartości 2,3,4,5 tak jakby to miało miejsce przy dodaniu 3 kolejnych parametrów

- Kliknij PPM gdziekolwiek na kolumnach Parametrów i wybierz Wygeneruj konfiguracje zakresów

- Poruszaj suwakiem, żeby zobaczyć jak łopatka zmienia grubość > Kliknij Ok

- Uruchom Opcje siatki > Podaj wartość średniej wielkości elementu > Kliknij Ok

- Wybierz Widok siatki

- Wybierz Symulacja > Uruchom symulację

- Wybierz Aktualna dla Skali przemieszczeń > Wyłącz Widok siatki

- Wybierz Tabele parametryczna

Czerwona ikona przedstawia niedopuszczalne parametry oparte na limitach więzów.

Maksymalna wartość Naprężeń Von Misesa jest również niedopuszczalna. W celu zsynchronizowania limitu naprężeń z modelem, zmień stalę kolorów przy użyciu Paska kolorów.

- Wybierz Pasek kolorów > Jako maksimum wpisz wartość 200 > Kliknij Ok

Teraz porównaj colory oznaczające naprężenia w łopatce zmieniając suwakiem grubość jej ścianki pomiędzy 2 a 5. Jak widać dla grubości 4 oraz 5 nie występuje żadna wartość oznaczona kolorem czerwonym.

- Przesuń suwak na wartość 5 w celu odczytana wartości > Zamknij Tablica parametryczna

Użyj Sondy do zbadania wartości naprężeń w interesującym nas obszarze wirnika.

- Wybierz Sondę następnie wybierz punkt o najwyższej wartości naprężeń.

Możesz potrzebować kilku prób aby znaleźć miejsce z największymi naprężeniami

- Podwójnie kliknij na Współczynniku bezpieczeństwa

Współczynnik bezpieczeństwa nadal znajduje się poniżęj granicy 1,5. Dlatego zmieniony zostanie materiał.

- Wybierz Przypisz materiał

- Wybierz Stal, stop niskoprocentowy o dużej wytrzymałości w polu Materiał nadpisany > kliknij Ok

- Wybierz Tabele parametryczną > Przesuń suwak w celu odczytania aktualnej wartości dla 5

- Kliknij PPM na suwaku > Wybierz Symuluj tę konfigurację > Kliknij Uruchom

- Zaznacz Aktualne dla wyświetlania Przemieszczeia > Podwójne kliknięcie Współczynnik bezpieczeństwa

- Wybierz Sondę > Wybierz miejsce z najniższym współczynnikiem bezpieczeństwa

Po zmianie materiału osiągnięto cele jakimi było podniesienie wartości współczynnika bezpieczeństwa ponad wartość 1,5 i obniżenie maksymalnego przemieszczenia poniżej wartość 0,5 mm. Proszę zignorować maksymalne naprężenie na górnej części wirnika, ponieważ ono naprawde nie istnieje.

- Zamknij plik